Postopek

III_1A

Dnevno testiranje mamografskega aparata

| Številka | III_1A |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Namen | Zagotoviti brezhibno delovanje mamografskega rentgenskega sistema (rentgenskega aparata in slikovnega detektorja). Testiranje se izvede vsak dan pred začetkom dela z aparatom. |  |  |  |
| Kje | Mamografska enota |  |  |  |
| Odgovornost |  |  |  |  |
| Postopek |  | Odgovoren | Sodelavci | Obveščen |
| Izvedba dnevnega testiranja |  | Raiološki inženir |  | Medicinski fizik |

|  | Pripravil | Preveril | Odobril |
| --- | --- | --- | --- |
| Oddelek | ZVD |  |  |
| Oseba | Zdešar U. |  |  |
| Datum | 30.12.2011 |  |  |
| Podpis |  |  |  |

Navodilo za delo

| Št. | Naslov | Opis postopka |
| --- | --- | --- |
| 1 | Slikanje standardnega fantoma | - Radiološki inženir izvede slikanje standardnega fantoma (3 plošče iz pleksi stekla). Fantom slika enako, kot se slika običajne dojke - s sistemom avtomatske izbire in kontrole ekspozicije. - V sistemu je dnevni test zaveden kot pacient s priimkom TEST in imenom DNEVNI. Za slikanje se izbere procesiranje QC Raw in CC projekcijo - Na aparatu se izbere samodejna izbira ekspozicije in izvede ekspozicija. - Inženir iz zaslona prebere ekspozicijske parametre (kV, mAs) in jih vpiše v tabelo programa MaTKa - Na sliki fantoma na zaslonu preveri prisotnost morebitnih artefaktov in popačenj - Z izbiro Tools > Rectangle izbere orodje za risanje pravokotnega področja na sliki in z njim izbere območje na sredini slike - Na sliki na zaslonu se izpišejo izmerjene vrednosti, zabeležita pa se podatka povprečna vrednost in standardno odstopaje MEAN/SD, ki se vpišeta v tabelo programa MaTKa |
| 2 | Vpis podatkov | Naštete podatke inženir vnese v tabelo v programu MaTKa, ki se nahaja na internetnem naslovu: https:\app.zvd.si\matka Ob vstopu v program se prijavi z dogovorjenim geslom in vnese podatke. |
| 3 | Analiza podatkov in ukrepanje v primeru odstopanj | Program podatke analizira in izpiše morebitna obvestila ali opozorila glede na vpisane vrednosti oziroma primerjavo z referenčnimi vrednostmi: (i) podatki OK: če so vrednosti vseh parametrov v okviru tolerančnega območja, se mamografija lahko začne izvajati; (ii) podatki so nad opozorilniim nivojem: test je potrebno najprej ponoviti. Če padejo novi podatki v tolerančno območje, se nadaljuje z delom (mamografijo). Če so podatki še nad opozorilnim nivojem se sicer lahko nadaljuje z mamografijo, vendar program na to opozori medicinskega fizika po e-pošti (avtomatsko). (iii) podatki padejo nad nivo ukrepanja; test je potrebno ponoviti. Če padejo novi podatki v tolerančno območje se nadaljuje z delom, vendar se o odstopanju obvesti medicinski fizik po e-pošti. Če so novi podatki nad opozorilnim nivojem se sicer lahko nadaljuje z mamografijo, vendar program na to opozori medicinskega fizika po e-pošti (avtomatsko). Če tudi novi podatki padejo nad nivo ukrepanja se z mamografijo ne sme začeti, dokler se napaka ne odpravi in parameter. Na to program sam opozori radiološkega inženirja. |